Kategorizace prací

- Kategorizace prací je prováděna dle § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů (novelizována vyhláškou č. 107/2013 Sb.).

- Rizikové faktory specifikuje § 7 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jsou zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace, neionizující záření a elektromagnetické pole), chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost).

- Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií. Kritéria, faktory a limity pro zařazení prací do kategorií stanoví  se provádějí dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 432/2003 Sb., (ve vyhlášce č. 107/2013 Sb., je uvedena nová příloha č. 1)

- Do kategorie se nezařazují práce prováděné na pracovištích staveb prozatímně užívaných ke zkušebnímu provozu, který nepřekročí jeden rok.

- Případné změny podmínek výkonu práce, která má vliv na zařazení do kategorie třetí nebo čtvrté, je zaměstnavatel povinen předložit bezodkladně nový návrh kategorizace příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

- Jednotlivé práce se zařadí podle výše uvedených faktorů do kategorií 1-4. Pro celkové zařazení je směrodatný faktor, u něhož je zařazení nejvyšší.

- Zařazení prací do kategorie 1 se nemusí oznamovat orgánu ochrany veřejného zdraví. Při kontrole však pracovníci KHS mohou požadovat předložení podkladů, na jejichž základě byly tyto práce do kategorie 1. zařazeny (povinnost zaměstnavatele dle § 103 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů)

- Zařazení prací do kategorie 2 se musí oznámit orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS), místně příslušnému podle výkonu práce, který posoudí správnost zařazení a bere ho na vědomí. V některých případech (např. hraniční hodnoty škodlivin, případně hluku nebo vibrací; práce, kde se nakládá s chemickými látkami a směsmi, u kterých nelze vyloučit poškození zdraví; práce, u kterých se vyskytují opakovaně nemoci z povolání) může orgán ochrany veřejného zdraví rozhodnout, že práce kategorie druhé budou pracemi rizikovými.

- Při zařazení prací do kategorie 3. a 4. zaměstnavatel podává orgánu ochrany veřejného zdraví návrh na zařazení. O zařazení příslušná KHS rozhoduje. Při rozhodnutí o zařazení do kategorie 3. a 4. se rozhodnutím zároveň stanoví minimální náplň a frekvence preventivních lékařských prohlídek pracovníků, může se stanovit termíny měření škodlivin, případně fyzikálních faktorů na pracovišti (minimální náplně a termíny lékařských prohlídek zaměstnanců se od platnosti vyhlášky č. 79/2013 Sb., nestanovují).

- V případě změny podmínek výkonu práce, která má vliv na její zařazení do kategorie třetí nebo čtvrté, je zaměstnavatel povinen bezodkladně předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví návrh, který má náležitosti uvedené

- Oznámení o zařazení prací do kategorie 2 a návrh zařazení prací do kategorie 3 a 4 musí obsahovat:

- obchodní jméno, sídlo, IČO, statutární zástupce, adresa provozovny, počet zaměstnanců, zabezpečení pracovně lékařské péče

- U jednotlivých prací se pak uvádí: Označení práce (funkce) a případně název a kód práce podle statistického úřadu (kód KZAM), umístění práce, kde je práce vykonávaná, náplň práce, výsledky hodnocení expozice fyzických osob vykonávajících danou práci jednotlivým rozhodujícím faktorům pracovních podmínek v charakteristické směně (protokoly měření chemických škodlivin, prachu v pracovním ovzduší, měření expozice hluku, případně vibracím pracovníka za směnu, měření mikroklimatických podmínek, jednostranné nadměrné zátěže apod.), délku směny (u vícesměnného provozu režim střídání směn),  pokud se jedná o práce, kde vystavení škodlivému činiteli je kratší než pracovní doba, je vhodné uvést časový snímek, u práce s chemickými látkami a přípravky (směsmi) uvést klasifikaci přípravků, návrh kategorie, do které má být práce zařazena, počet pracovníků v dané práci celkem a z toho počet žen, opatření přijatá k ochraně zdraví zaměstnanců vykonávajících danou práci.

- Dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., v platném znění se hodnotí tyto faktory:

- prach

- chemické látky

- hluk

- vibrace

- neionizující záření a elektromagnetické pole

- fyzická zátěž 
- převážně dynamická, vykonávaná velkými svalovými skupinami
- převážně dynamická, vykonávaná malými svalovými skupinami
- převážně statická, vykonávaná malými svalovými skupinami
- spojená s ruční manipulací s břemeny

- pracovní poloha

- zátěž teplem

- zátěž chladem

- psychická zátěž
- práce monotónní
- práce ve vnuceném tempu
- práce ve třísměnném nebo nepřetržitém pracovním režimu (jakém)
- práce pouze v nočních směnách

- zraková zátěž
- nutnost rozeznávání kritických detailů
- používání zvětšovacích přístrojů a pomůcek
- sledování obrazovek
- neodstranitelné oslňování

- práce s biologickými činiteli

- práce ve zvýšeném tlaku vzduchu

Vypracovala ing. Ivana Odehnalová dne 7.8.2013