- Provozní řád živnosti, při níž je porušována integrita kůže - tetováž, permanentní make-up, piercing – vzor

- I. Identifikační údaje a podmínky činnosti

- Provozovatel: jméno a příjmení, adresa bydliště, tel. číslo:

Oprávnění pro výkon činnosti:

- Vzdělání: rekvalifikační kurz, absolvent SOU, SOŠ

- Výpis z živnostenského rejstříku vydaný/ živnostenský list vydaný dne

- IČ: ……………

- Předmět podnikání (dle živnostenského listu): činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže

- Zdravotní průkaz vydán: dne, kým

- Název provozovny: …………….

- Umístění provozovny: ………………..

- Poskytované služby: permanentní make-up, tetováž, piercing,…………

Provozní doba: ………………..

Počet zaměstnaných osob celkem/ve směně: ............

Popis zařízení: prostory, větrání, osvětlení, vytápění, zázemí pro zaměstnance

Zásobování pitnou vodou: (veřejný vodovod, studna)

- Příprava teplé užitkové vody: (el. bojler, průtokový ohřívač,…)

- II. Použití přístrojů a dalších zařízení

- Přístrojové vybavení: název, typ, dokumentace

- Horkovzdušný sterilizátor s nucenou cirkulací vzduchu: vypsat typ, název

- Tetovací strojek: vypsat typ, název, očista, dezinfekce

Např. tělo strojku je po každém výkonu vydesinfikováno dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem, mechanicky očištěno (omyto horkou vodou s přídavkem saponátu) a následně znovu vydezinfikováno dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem. K odlévání/ředění barev jsou používány jednorázové kalíšky k tomu určené.

U strojku (název) se používá k zavedení barvy do kůže jednorázových sterilních jehel (jednorázové cartridge), které se po dokončení tetování již dále nepoužívají. Tělo tetovacího strojku s veškerou napájecí kabeláží vedoucí od zdroje k tělu strojku se při provádění výkonu (tetováže) balí do jednorázového igelitového obalu k tomuto určenému.

Zaškolení pracovníků k obsluze, pokyny k provozu a údržbě, kontroly

- Používané nástroje a pomůcky:

- barvy pro tetováž či permanentní make-up – k výkonu mohu být použity pouze barvy, které vyhovují platným právním předpisům a jsou označeny nápisem „Směs k použití pro tetování nebo permanentní make-up“. U tetovacích barev (směsí k použití pro tetování nebo permanentní make-up), které jsou používány pro účely tetování v rámci poskytování tetovacích služeb v provozovně, musí být vyznačeny všechny informace požadované platnými právními předpisy v úředním (českém) jazyce členského státu, kde se směs uvádí na trh. U barev pro tetování nebo permanentní make-up, doporučujeme vždy označit obal barvy datem otevření. Barvy musí být uchovávány v originálním obalu výrobce, exspirační doby musí být dodrženy;

- plastové kalíšky na barvu - používají se pouze jednorázově, musí být uloženy buď v originál obalu, nebo v čisté, vydezinfikované a uzavřené nádobě, kalíšky jsou bezprostředně po použití zlikvidovány i se zbytkem barvy;

- tetovací strojek – po použití je vždy očištěn a vydezinfikován; v případě, že byl kontaminován biologickým materiálem, tak je překryt mulem nebo vatou namočenou v účinném dezinfekčním prostředku s virucidním účinkem, mechanicky očištěn a vydezinfikován;

ostré nástroje - při výkonu se používají pouze sterilní jehly, které jsou určeny k jednorázovému použití (např. jednorázové cartridge - sterilní jehly pro aplikaci pigmentu). Používány jsou jednorázové holící břity (holení pokožky před tetováním). Použité ostré nástroje musí být ukládány do pevnostěnných, spalitelných krytých nádob, odděleně od komunálního odpadu     a bez další manipulace musí být  předány k likvidaci;

používané pomůcky k tetování – vypsat…např. ochranné jednorázové rukavice (např. nitrilové), papírové ubrousky, ústenka, jednorázová černá pracovní podložka, ochranná wrap páska na grip, jednorázová potravinová fólie, obtiskovací papíry, jednorázová hojivá fólie, jednorázová netkaná textilie;

- používané pomůcky na piercing – vypsat…nerezové piercingové kleště, pinzety, nerezový pean, jednorázové intravenózní sterilní jehly, jednorázové sterilní jehly (kanyly), kleště na kůži, nerezové válečky, sterilní šperky z chirurgické oceli

- (u všech nástrojů a pomůcek vždy uveďte, jestli se jedná o nástroj nebo pomůcku opakovaně používanou nebo jednorázovou!!!)

Používané kosmetické prostředky: vypsat… např. antibakteriální mýdlo, destilovaná voda, zelené mýdlo, krémová emulze určená pro přenesení obtisku na kůži…

V provozovně nesmí být používány pomůcky a nástroje s prošlou dobou exspirace.

- Jednorázové pomůcky, nástroje nesmí být opakovaně používány.

Stručný popis výkonu

např. na provozovně, je nejprve veden pohovor se zákazníkem s kompletními informacemi        o tetování, piercingu (přesný úkon, upozornění na kontraindikace), včetně klientova podpisu písemného prohlášení informovaného souhlasu s konkrétním výkonem. Následně je zákazníkovi poskytnuta služba – piercing, tetováž….

Šperky pro aplikaci piercingu je možné na provozovně zakoupit  - pro každého zákazníka jsou k dispozici pouze šperky sterilní. Nelze přinést šperk vlastní.

- III. Zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění

- Kontraindikace:

- Zákaz výkonů na nemocné kůži, manipulace s jizvami a mateřskými znaménky, výkony na sliznicích, oční spojivce a rohovce – dle § 22 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Použité nástroje a pomůcky:

- Nástroje, při jejichž použití dochází k porušení integrity kůže, jsou používány sterilní.

- Nástroje kontaminované biologickým materiálem: se nejprve dezinfikují dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem, mechanicky očistí horkou vodou s přídavkem saponátu, osuší a sterilizují podle doporučení výrobce; jednorázové pomůcky se opakovaně nepoužívají.

- Za kontaminované se považují všechny použité nástroje a pomůcky

- Způsob sterilizace - Sterilizace se provádí ve vlastním horkovzdušném sterilizátoru s nucenou cirkulací vzduchu (uvést typ přístroje) nebo je zajištěna smluvně (sterilizační centra) – viz přiložená smlouva

  - V případě smluvního zajištění uvést postup předsterilizační přípravy (dekontaminace a očisty nástrojů – viz. nástroje kontaminované biologickým materiálem); popis transportu sterilních nástrojů – ochranný obal, označený datem sterilizace a exspirace a kódem pracovníka odpovídajícího za neporušenost obalu a kontrolu procesového testu.

  - V případě provádění sterilizace nástrojů ve vlastním sterilizátoru uvést postup předsterilizační přípravy, druh sterilizačního obalu (nerezová kazeta, sterilizační sáček), uchovávání sterilních nástrojů (uzavíratelná, omyvatelná  nádoba nebo vydezinfikovaná uzavíratelná nádoba). Pokud jsou nástroje sterilizovány v nerezové kazetě, jsou sterilní nástroje vyndávány z kazety pomocí vydezinfikované pinzety nebo peanu, kontrolní testy (biologické kontrolní testy účinnosti se provádějí 1x ročně u přístrojů, které nejsou starší 10 let a 2x ročně u přístrojů nad 10 let - zajištěno smluvně viz. kopie smlouvy, chemické testy vkládá provozovatelka při každém sterilizačním cyklu, je veden sterilizační deník, kde je uveden druh sterilizovaného materiálu, datum sterilizace a podpis, písemná dokumentace sterilizace se archivuje minimálně 5 let).

- Postup při čištění a dezinfekci ostatních nástrojů a pomůcek: Pracovní nástroje            a pomůcky se po použití, po každém zákazníkovi vždy řádně mechanicky očistí, omyjí horkou vodou s přídavkem saponátu, dezinfikují a opláchnou pitnou vodou.

- V případě kontaminace ploch a předmětů biologickým materiálem, se provede jejich okamžité překrytí mulem nebo vatou namočenou v účinném dezinfekčním prostředku s virucidním účinkem. Po expozici se místo očistí a provede se úklid s použitím dezinfekčního prostředku.

Dezinfekční prostředky:

- Pro zabránění vzniku rezistence mikrobů vůči dezinfekčnímu prostředku je prováděna pravidelná obměna (dop. 1 x měsíčně) dezinfekčních prostředků s  různými aktivními látkami.

- Při práci s dezinfekčními prostředky se dodržují zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a používají se osobní ochranné pomůcky, např. ochranné rukavice. Dezinfekční přípravky se používají dle návodu výrobce. Je dodržována koncentrace      a doba působení přípravku.

- U desinfekčních prostředků, přípravků v lékárničce a všech ostatních používaných kosmetických prostředků musí být dodržována doba použitelnosti uvedená na etiketě.

- Používané dezinfekční prostředky na pokožku: vypsat

- Používané desinfekční prostředky musí být notifikovány jako biocidy nebo registrovány jako zdravotnický prostředek (ZP) a musí splňovat všechny předpisy a požadavky stanovené právními předpisy České republiky.

- Lékárnička první pomoci je k dispozici a je vybavena: ……(dop.: náplast, obvaz, dezinfekční prostředek na poraněnou kůži, jednorázové rukavice, nůžky, lokální hemostatikum, obinadlo škrtící pryžové, sterilní jednorázové čtverečky.)

- Lékárnička je pravidelně kontrolována a je dodržována exspirační doba veškerého zdravotního materiálu.

- IV. Zásady osobní hygieny zaměstnanců a ochrany zdraví spotřebitele

- Pracovník - obsluha musí pečovat o tělesnou čistotu, vždy před zahájením a po ukončení práce u každého zákazníka si musí omýt ruce v tekoucí teplé vodě s použitím mycího, příp. dezinfekčního prostředku a osušit papírovými ručníky (osoušečem), rovněž při přechodu z práce nečisté na čistou. Při výkonu jsou používány čisté osobní ochranné pracovní pomůcky, jako jsou jednorázové rukavice    a čistý pracovní oděv. Při práci s biologickým materiálem používá jednorázové chirurgické rukavice.

- Obsluha vykonává činnost v čistém pracovním oděvu a obuvi a neopouští provozovnu v pracovním oděvu a obuvi v průběhu pracovní doby. Při práci jsou používány jednorázové chirurgické rukavice.

- Osobní věci, občanský oděv a obuv jsou ukládány v šatně nebo ve vyhrazeném prostoru (např. dělená šatní skříň, denní kout – popis dle skutečnosti), odděleně od pracovního oděvu a obuvi.

- Při náhodné kontaminaci pokožky pracovníka nebo zákazníka biologickým materiálem (krev) se kontaminované místo dezinfikuje přípravkem s virucidním účinkem.

- Dále je třeba zamezit vstupu zvířat s výjimkou vodícího psa pro nevidomé osoby nebo psa speciálně vycvičeného pro doprovod osoby se zdravotním postižením.

- V provozovně nejsou skladovány věci a předměty nesouvisející s výkonem práce a je zde zakázáno kouřit.

- Používané osobní ochranné pracovní prostředky – vypsat (např. ochranné jednorázové rukavice -  nitrilové; jednorázová ústenka)

- V. Způsob zacházení s prádlem

- Druhy používaného prádla: vypsat (např. froté ručníky)

- Způsob praní prádla: kde a jak (např. v domácnosti provozovatelky, odděleně od prádla rodiny; nebo v provozovně – uvést, kde je umístěna pračka a jakým způsobem je řešeno sušení prádla).

- Prádlo je poskytováno pro každého zákazníka jednorázově, opakované použití prádla je nepřípustné

- Během poskytované služby je oděv zákazníka chráněn čistou rouškou, ručníkem nebo jednorázovým ubrouskem

- Čisté prádlo: ručníky jsou uloženy v uzavřené skříňce v dostatečném množství, čisté prádlo uloženo odděleně od použitého prádla.

- Použité prádlo je uloženo v omyvatelném dezinfikovatelném koši do jednorázového igelitového pytle na prádlo a denně je odnášeno po pracovní době na vyprání.

- VI. Očista prostředí provozovny

- Úklid:

- Po ukončení obsluhy každého zákazníka je pracovní místo řádně očištěno                     a vydesinfikováno.

- Úklid všech prostor se provádí bezprostředně po znečistění, jinak nejméně jedenkrát denně na vlhko. Hygienické zařízení se uklízí s  použitím dezinfekčních prostředků. V případě kontaminace ploch biologickým materiálem se okamžitě místo překryje mulem nebo papírovou vatou namočenou v účinném dezinfekčním prostředku s virucidním účinkem. Po expozici se místo očistí a provede úklid s použitím dezinfekčního prostředku. Úklid všech prostorů s použitím desinfekčního přípravku je prováděn nejméně jednou týdně.

- Pomůcky a prostředky určené k hrubému úklidu jsou označeny a uloženy odděleně od pomůcek na čištění pracovních ploch a zařízení. Jsou uloženy samostatně –           např. úklidová komora, samostatná skříň (vypsat dle skutečnosti).

Odpad:

- Komunální odpad je ukládán do odpadkové nádoby s víkem (odpadkový koš). Odpadkový koš se vyprazdňuje minimálně 1x denně s následnou očistou a dezinfekcí. Komunální odpad je ukládán do popelnice a odvážen dle svozového plánu. Likvidace musí být zajištěna smluvně s odbornou firmou, smlouva musí být uložena k nahlédnutí v provozovně.

- Ostré předměty (např. jehly, jednorázové cartridge) musí být ukládány
do pevnostěnných, spalitelných krytých nádob bez další manipulace, odděleně
od komunálního odpadu a bez další manipulace předány k likvidaci. Nádoba na ostré předměty musí splňovat požadavky podle technické normy ČSN EN ISO 23907       (85 4002) Ochrana před poraněním ostrými předměty. Nádoba je označena nápisem „ostré předměty, kód 180101“ a označena datem vzniku odpadu.

- Nebezpečný odpad (odpad kontaminovaný biologickým materiálem), například zbytky pigmentu, kalíšky na pigment a jednorázové chirurgické rukavice, ochranné fólie, obvazový materiál určen pro stírání přebytečné barvy a jiné musí být ukládán do plastového pytle o objemu maximálně 0,1 m3 a tloušťce materiálu minimálně 0,2 mm nebo jiného vhodného obalu, označeného nápisem „nebezpečný odpad, kód 180103“.

- Obal na nebezpečný odpad je označen datem vzniku odpadu. Při použití plastového pytle z tenčího materiálu musí být použito více pytlů do požadované tloušťky nebo musí být pytel umístěn do nádoby, která musí být z dezinfikovatelného a čistitelného materiálu.

Nebezpečný odpad je denně likvidován z provozovny. Maximální doba mezi shromážděním nebezpečného odpadu ve vyhrazeném uzavřeném prostoru a konečným odstraněním jsou 3 dny.

Skladování nebezpečného odpadu je možné po dobu 1 měsíce v chlazeném prostoru při teplotě maximálně 8 °C - na provozovně musí být samostatná lednice pro tyto účely vyčleněná.

Likvidace je zajištěna smluvně s odbornou firmou (vypsat název odborné firmy), smlouva je uložena k nahlédnutí v provozovně.

Odpovědná osoba:

- Vypracováno dne:                                                                Podpis:

V …………

OOVZ schváleno  dne:					Podpis: